# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23 МАЯ 2020 Г. N 741 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОБУСОВ"

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О техническом

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской

Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения

технического осмотра автобусов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные

законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Правительства

Российской Федерации                                         М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 23 мая 2020 г. N 741

Правила

организации и проведения технического осмотра автобусов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации и проведения

технического осмотра автобусов.

2. В настоящих Правилах под автобусами понимаются транспортные

средства категорий М2 и М3, подлежащие государственной регистрации в

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации.

3. Настоящие Правила не применяются к отношениям, связанным с

проведением технического осмотра автобусов органов, осуществляющих

оперативно-разыскную деятельность, имеющих особенности конструкции и

(или) специально оборудованных для решения задач оперативно-разыскной

деятельности.

4. Технический осмотр автобусов проводится в порядке,

предусмотренном Правилами проведения технического осмотра транспортных

средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении технического осмотра

транспортных средств" (далее - Правила проведения технического осмотра),

с учетом требований настоящих Правил.

5. Технический осмотр автобусов, в том числе повторный, проводится

оператором технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке

для проведения технического осмотра в области аккредитации,

соответствующей категориям транспортных средств М2 и М3 (далее - оператор

технического осмотра), с участием сотрудника подразделения

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства

внутренних дел Российской Федерации, на которого возложены обязанности по

участию в проведении технического осмотра автобусов (далее -

уполномоченный сотрудник, участвующий в проведении технического осмотра

автобусов), в соответствии с графиком предварительной записи, формируемым

оператором технического осмотра совместно с уполномоченным сотрудником,

участвующим в проведении технического осмотра автобусов, в свободном

формате в режиме реального времени на официальном сайте оператора

технического осмотра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

на основании заявок, представляемых владельцами автобусов (далее

соответственно - график, заявка).

6. Владелец автобуса посредством телефонной связи и (или) по

электронной почте обращается к любому оператору технического осмотра в

любой пункт технического осмотра вне зависимости от места государственной

регистрации автобуса и представляет заявку, содержащую информацию о

желаемой дате прохождения технического осмотра, сведения о марке, модели,

идентификационном номере (номере кузова или шасси - в случае отсутствия

идентификационного номера) и государственном регистрационном номере (при

наличии) автобуса, а также сведения о номерах телефонов и (или) адресах

электронной почты для информирования владельца автобуса о принятом в

отношении заявки решении (далее - заявитель).

7. Решение о включении заявки в график или о невозможности ее

включения в график и информирование заявителя о принятом в отношении

заявки решении осуществляется оператором технического осмотра в течение 1

рабочего дня со дня поступления заявки к оператору технического осмотра.

Решение о невозможности включения заявки в график принимается в

случае непредставления заявителем в полном объеме сведений, указанных в

пункте 6 настоящих Правил, и (или) отсутствия в графике свободного

времени для прохождения технического осмотра в желаемую дату, указанную в

заявке.

8. Проведение технического осмотра автобусов осуществляется не ранее

чем через 5 рабочих дней со дня поступления к оператору технического

осмотра заявки, в отношении которой принято решение о ее включении в

график.

9. Уполномоченный сотрудник, участвующий в проведении технического

осмотра автобусов, осуществляет предусмотренные настоящими Правилами

действия в пунктах технического осмотра (на передвижных диагностических

линиях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в

котором проходит службу, в день, предусмотренный графиком, и в пределах

продолжительности его рабочего времени.

10. Оператор технического осмотра обеспечивает доступ

уполномоченного сотрудника, участвующего в проведении технического

осмотра автобусов, в пункт технического осмотра (на передвижную

диагностическую линию), а также к показаниям средств технического

диагностирования линии технического осмотра (передвижной диагностической

линии) оператора технического осмотра.

11. При проведении технического осмотра автобусов техническим

экспертом оператора технического осмотра в присутствии уполномоченного

сотрудника, участвующего в проведении технического осмотра автобусов,

проводится техническое диагностирование с использованием средств

технического диагностирования утвержденного типа, внесенных в Федеральный

информационный фонд по обеспечению единства измерений и прошедших поверку

в установленном порядке.

Результаты технического диагностирования технический эксперт вносит

в сформированную им в единой автоматизированной информационной системе

технического осмотра диагностическую карту согласно приложению.

12. В ходе проведения технического осмотра автобусов уполномоченный

сотрудник, участвующий в проведении технического осмотра проверяет:

а) соответствие результатов технического диагностирования

требованиям к транспортным средствам категории М2 или МЗ, указанным в

приложении N 1 к Правилам проведения технического осмотра;

б) соответствие автобуса данным, указанным в свидетельстве о

регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства

(электронном паспорте транспортного средства), а также в государственном

реестре транспортных средств.

13. После осуществления действий, предусмотренных пунктами 11 и 12

настоящих Правил, уполномоченный сотрудник, участвующий в проведении

технического осмотра, вносит в сформированную техническим экспертом

оператора технического осмотра в единой автоматизированной информационной

системе технического осмотра диагностическую карту заключение о

соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям

безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее

его допуск к участию в дорожном движении) и удостоверяет запись усиленной

квалифицированной электронной подписью.

14. Автобус, в отношении которого оформлена диагностическая карта,

содержащая заключение о несоответствии его обязательным требованиям

безопасности транспортных средств (не подтверждающая допуск к участию в

дорожном движении), подлежит повторному техническому осмотру, проводимому

в порядке, предусмотренном Правилами проведения технического осмотра, с

учетом требований настоящих Правил, а также с учетом особенностей,

установленных статьей 18 Федерального закона "О техническом осмотре

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации".

Приложение

к Правилам организации и проведения

технического осмотра автобусов

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Certificate of periodic technical inspection

+-----------------------------------------------------------------------+

|Регистрационный номер                      |Срок действия до           |

|                                           |                           |

|+-----------------------------+            |+---------------+          |

|| | | | | | | | | | | | | | | |            || | | | | | | | |          |

|+-----------------------------+            |+---------------+          |

|                                           |                           |

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

|Оператор технического осмотра:                                         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|Пункт технического осмотра (передвижная        |           |           |

|диагностическая линия):                        |           |           |

|-----------------------------------------------+-----------------------|

|Первичная проверка|  |                         |Повторная       |  |   |

|                  |  |                         |проверка        |  |   |

|-----------------------------------------------+-----------------------|

|Регистрационный знак ТС                        |Марка, модель ТС       |

|-----------------------------------------------+-----------------------|

|VIN           |                                |Категория ТС           |

|--------------+--------------------------------+-----------------------|

|Номер рамы    |                                |Год выпуска ТС         |

|--------------+--------------------------------|                       |

|Номер кузова  |                                |                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

|СРТС или ПТС (ЭПТС) (серия, номер, выдан кем, когда) Тахограф или      |

|контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер)      |

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

|N* |  Параметры и  |  | N* |  Параметры и  |    |   | Параметры и  |   |

|   |  требования,  |  |    |  требования,  |    |   | требования,  |   |

|   |предъявляемые к|  |    |предъявляемые к|    |   |предъявляемые |   |

|   | транспортным  |  |    | транспортным  |    |N* |к транспортным|   |

|   | средствам при |  |    | средствам при |    |   |средствам при |   |

|   |  проведении   |  |    |  проведении   |    |   |  проведении  |   |

|   | технического  |  |    | технического  |    |   | технического |   |

|   |    осмотра    |  |    |    осмотра    |    |   |   осмотра    |   |

|----------------------+----+---------------+----+---+--------------+---|

| I. Тормозные системы |22. |Наличие и      |    |44.|Работоспособ- |   |

|                      |    |расположение   |    |   |ность         |   |

|                      |    |фар и          |    |   |аварийного    |   |

|                      |    |сигнальных     |    |   |выключателя   |   |

|                      |    |фонарей в      |    |   |дверей и      |   |

|                      |    |местах,        |    |   |сигнала       |   |

|                      |    |предусмотренных|    |   |требования    |   |

|                      |    |конструкцией   |    |   |остановки     |   |

|                      |----+---------------+----|   |              |---|

|                      |23. |Соответствие   |    |   |              |   |

|                      |    |источника света|    |   |              |   |

|                      |    |в фарах        |    |   |              |   |

|----------------------+-------------------------+---+--------------+---|

|1. |Соответствие   |  | IV. Стеклоочистители и  |45.|Работоспособ- |   |

|   |показателей    |  |     стеклоомыватели     |   |ность         |   |

|   |эффективности  |  |                         |   |аварийных     |   |

|   |торможения и   |  |                         |   |выходов,      |   |

|   |устойчивости   |  |                         |   |приборов      |   |

|   |торможения     |  |                         |   |внутреннего   |   |

|   |               |  |                         |   |освещения     |   |

|   |               |  |                         |   |салона,       |   |

|   |               |  |                         |   |привода       |   |

|   |               |  |                         |   |управления    |   |

|   |               |  |                         |   |дверями и     |   |

|   |               |  |                         |   |сигнализации  |   |

|   |               |  |                         |   |их работы     |   |

|---+---------------+--+-------------------------+---+--------------+---|

|2. |Соответствие   |  |24. |Наличие        |    |46.|Наличие       |   |

|   |разности       |  |    |стеклоочистите-|    |   |работоспособ- |   |

|   |тормозных сил  |  |    |ля и форсунки  |    |   |ного звукового|   |

|   |установленным  |  |    |стеклоомывателя|    |   |сигнального   |   |

|   |требованиям    |  |    |ветрового      |    |   |прибора       |   |

|   |               |  |    |стекла         |    |   |              |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|3. |Работоспособ-  |  |25. |Обеспечение    |    |47.|Наличие       |   |

|   |ность рабочей  |  |    |стеклоомывате- |    |   |обозначений   |   |

|   |тормозной      |  |    |лем подачи     |    |   |аварийных     |   |

|   |системы        |  |    |жидкости в зоны|    |   |выходов и     |   |

|   |автопоездов с  |  |    |очистки стекла |    |   |табличек по   |   |

|   |пневматическим |  |    |               |    |   |правилам их   |   |

|   |тормозным      |  |    |               |    |   |использования.|   |

|   |приводом в     |  |    |               |    |   |Обеспечение   |   |

|   |режиме         |  |    |               |    |   |свободного    |   |

|   |аварийного     |  |    |               |    |   |доступа к     |   |

|   |(автоматическо-|  |    |               |    |   |аварийным     |   |

|   |го) торможения |  |    |               |    |   |выходам       |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|4. |Отсутствие     |  |26. |Работоспособ-  |    |52.|Отсутствие    |   |

|   |утечек сжатого |  |    |ность          |    |   |продольного   |   |

|   |воздуха из     |  |    |стеклоочистите-|    |   |люфта в       |   |

|   |колесных       |  |    |лей и          |    |   |беззазорных   |   |

|   |тормозных камер|  |    |стеклоомывате- |    |   |тягово-сцепных|   |

|   |               |  |    |лей            |    |   |устройствах с |   |

|   |               |  |    |               |    |   |тяговой вилкой|   |

|   |               |  |    |               |    |   |для           |   |

|   |               |  |    |               |    |   |сцепленного с |   |

|   |               |  |    |               |    |   |прицепом      |   |

|   |               |  |    |               |    |   |тягача        |   |

|---+---------------+--+-------------------------+---+--------------+---|

|5. |Отсутствие     |  |    V. Шины и колеса     |54.|Соответствие  |   |

|   |подтеканий     |  |                         |   |размерных     |   |

|   |тормозной      |  |                         |   |характеристик |   |

|   |жидкости,      |  |                         |   |сцепных       |   |

|   |нарушения      |  |                         |   |устройств     |   |

|   |герметичности  |  |                         |   |установленным |   |

|   |трубопроводов  |  |                         |   |требованиям   |   |

|   |или соединений |  |                         |   |              |   |

|   |в              |  |                         |   |              |   |

|   |гидравлическом |  |                         |   |              |   |

|   |тормозном      |  |                         |   |              |   |

|   |приводе        |  |                         |   |              |   |

|---+---------------+--+-------------------------+---+--------------+---|

|6. |Отсутствие     |  |27. |Соответствие   |    |55.|Оснащение     |   |

|   |коррозии,      |  |    |высоты рисунка |    |   |транспортных  |   |

|   |грозящей       |  |    |протектора шин |    |   |средств       |   |

|   |потерей        |  |    |установленным  |    |   |исправными    |   |

|   |герметичности  |  |    |требованиям    |    |   |ремнями       |   |

|   |или разрушением|  |    |               |    |   |безопасности  |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|7. |Отсутствие     |  |28. |Отсутствие     |    |56.|Наличие знака |   |

|   |механических   |  |    |признаков      |    |   |аварийной     |   |

|   |повреждений    |  |    |непригодности  |    |   |остановки     |   |

|   |тормозных      |  |    |шин к          |    |   |              |   |

|   |трубопроводов  |  |    |эксплуатации   |    |   |              |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|8. |Отсутствие     |  |29. |Наличие всех   |    |57.|Наличие не    |   |

|   |трещин         |  |    |болтов или гаек|    |   |менее 2       |   |

|   |остаточной     |  |    |крепления      |    |   |противооткат- |   |

|   |деформации     |  |    |дисков и       |    |   |ных упоров    |   |

|   |деталей        |  |    |ободьев колес  |    |   |              |   |

|   |тормозного     |  |    |               |    |   |              |   |

|   |привода        |  |    |               |    |   |              |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|9. |Исправность    |  |30. |Отсутствие     |    |58.|Наличие       |   |

|   |средств        |  |    |трещин на      |    |   |огнетушителей,|   |

|   |сигнализации и |  |    |дисках и       |    |   |соответствую- |   |

|   |контроля       |  |    |ободьях колес  |    |   |щих           |   |

|   |тормозных      |  |    |               |    |   |установленным |   |

|   |систем         |  |    |               |    |   |требованиям   |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|10.|Отсутствие     |  |31. |Отсутствие     |    |59.|Надежное      |   |

|   |набухания      |  |    |видимых        |    |   |крепление     |   |

|   |тормозных      |  |    |нарушений формы|    |   |поручней в    |   |

|   |шлангов под    |  |    |и размеров     |    |   |автобусах,    |   |

|   |давлением,     |  |    |крепежных      |    |   |запасного     |   |

|   |трещин и       |  |    |отверстий в    |    |   |колеса,       |   |

|   |видимых мест   |  |    |дисках колес   |    |   |аккумуляторной|   |

|   |перетирания    |  |    |               |    |   |батареи,      |   |

|   |               |  |    |               |    |   |сидений,      |   |

|   |               |  |    |               |    |   |огнетушителей |   |

|   |               |  |    |               |    |   |и медицинской |   |

|   |               |  |    |               |    |   |аптечки       |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|11.|Расположение и |  |32. |Установка шин  |    |60.|Работоспособ- |   |

|   |длина          |  |    |на транспортное|    |   |ность         |   |

|   |соединительных |  |    |средство в     |    |   |механизмов    |   |

|   |шлангов        |  |    |соответствии с |    |   |регулировки   |   |

|   |пневматического|  |    |требованиями   |    |   |сидений       |   |

|   |тормозного     |  |    |               |    |   |              |   |

|   |привода        |  |    |               |    |   |              |   |

|   |автопоездов    |  |    |               |    |   |              |   |

|----------------------+-------------------------+---+--------------+---|

|II. Рулевое управление|   VI. Двигатель и его   |   |              |   |

|                      |         системы         |   |              |   |

|----------------------+-------------------------+---+--------------+---|

|12.|Работоспособ-  |  |33. |Соответствие   |    |63.|Работоспособ- |   |

|   |ность усилителя|  |    |содержания     |    |   |ность         |   |

|   |рулевого       |  |    |загрязняющих   |    |   |держателя     |   |

|   |управления.    |  |    |веществ в      |    |   |запасного     |   |

|   |Плавность      |  |    |отработавших   |    |   |колеса,       |   |

|   |изменения      |  |    |газах          |    |   |лебедки и     |   |

|   |усилия при     |  |    |транспортных   |    |   |механизма     |   |

|   |повороте       |  |    |средств        |    |   |подъема-опус- |   |

|   |рулевого колеса|  |    |установленным  |    |   |кания         |   |

|   |               |  |    |требованиям    |    |   |запасного     |   |

|   |               |  |    |               |    |   |колеса        |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|13.|Отсутствие     |  |34. |Отсутствие     |    |65.|Соответствие  |   |

|   |самопроизволь- |  |    |подтекания и   |    |   |каплепадения  |   |

|   |ного поворота  |  |    |каплепадения   |    |   |масел и       |   |

|   |рулевого колеса|  |    |топлива в      |    |   |рабочих       |   |

|   |с усилителем   |  |    |системе питания|    |   |жидкостей     |   |

|   |рулевого       |  |    |               |    |   |нормам        |   |

|   |управления от  |  |    |               |    |   |              |   |

|   |нейтрального   |  |    |               |    |   |              |   |

|   |положения при  |  |    |               |    |   |              |   |

|   |работающем     |  |    |               |    |   |              |   |

|   |двигателе      |  |    |               |    |   |              |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|14.|Отсутствие     |  |35. |Работоспособ-  |    |66.|Установка     |   |

|   |превышения     |  |    |ность запорных |    |   |государствен- |   |

|   |предельных     |  |    |устройств и    |    |   |ных           |   |

|   |значений       |  |    |устройств      |    |   |регистрацион- |   |

|   |суммарного     |  |    |перекрытия     |    |   |ных знаков в  |   |

|   |люфта в рулевом|  |    |топлива        |    |   |соответствии с|   |

|   |управлении     |  |    |               |    |   |требованиями  |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|15.|Отсутствие     |  |36. |Герметичность  |    |67.|Работоспособ- |   |

|   |повреждения и  |  |    |системы питания|    |   |ность         |   |

|   |полная         |  |    |транспортных   |    |   |устройства или|   |

|   |комплектность  |  |    |средств,       |    |   |системы вызова|   |

|   |деталей        |  |    |работающих на  |    |   |экстренных    |   |

|   |крепления      |  |    |газе.          |    |   |оперативных   |   |

|   |рулевой колонки|  |    |Соответствие   |    |   |служб         |   |

|   |и картера      |  |    |газовых        |    |   |              |   |

|   |рулевого       |  |    |баллонов       |    |   |              |   |

|   |механизма      |  |    |установленным  |    |   |              |   |

|   |               |  |    |требованиям    |    |   |              |   |

|---+---------------+--+----+---------------+----+---+--------------+---|

|16.|Отсутствие     |  |37. |Соответствие   |    |68.|Отсутствие    |   |

|   |следов         |  |    |нормам уровня  |    |   |изменений в   |   |

|   |остаточной     |  |    |шума выпускной |    |   |конструкции   |   |

|   |деформации,    |  |    |системы        |    |   |транспортного |   |

|   |трещин и других|  |    |               |    |   |средства,     |   |

|   |дефектов в     |  |    |               |    |   |внесенных в   |   |

|   |рулевом        |  |    |               |    |   |нарушение     |   |

|   |механизме и    |  |    |               |    |   |установленных |   |

|   |рулевом приводе|  |    |               |    |   |требований    |   |

|---+---------------+--+-------------------------+---+--------------+---|

|17.|Отсутствие     |  |  VII. Прочие элементы   |69.|Соответствие  |   |

|   |устройств,     |  |       конструкции       |   |транспортного |   |

|   |ограничивающих |  |                         |   |средства      |   |

|   |поворот        |  |                         |   |установленным |   |

|   |рулевого       |  |                         |   |дополнительным|   |

|   |колеса, не     |  |                         |   |требованиям   |   |

|   |предусмотренных|  |                         |   |              |   |

|   |конструкцией   |  |                         |   |              |   |

|----------------------+-------------------------+---+--------------+---|

|III. Внешние световые |38. |Наличие зеркал |    |70.|Наличие       |   |

|       приборы        |    |заднего вида в |    |   |работоспособ- |   |

|                      |    |соответствии с |    |   |ного тахографа|   |

|                      |    |требованиями   |    |   |или           |   |

|                      |    |               |    |   |работоспособ- |   |

|                      |    |               |    |   |ного          |   |

|                      |    |               |    |   |контрольного  |   |

|                      |    |               |    |   |устройства    |   |

|                      |    |               |    |   |(тахографа)   |   |

|----------------------+----+---------------+----+----------------------+

|18.|Соответствие   |  |39. |Отсутствие     |    |

|   |устройств      |  |    |дополнительных |    |

|   |освещения и    |  |    |предметов или  |    |

|   |световой       |  |    |покрытий,      |    |

|   |сигнализации   |  |    |ограничивающих |    |

|   |установленным  |  |    |обзорность с   |    |

|   |требованиям    |  |    |места водителя.|    |

|   |               |  |    |Соответствие   |    |

|   |               |  |    |полосы пленки в|    |

|   |               |  |    |верхней части  |    |

|   |               |  |    |ветрового      |    |

|   |               |  |    |стекла         |    |

|   |               |  |    |установленным  |    |

|   |               |  |    |требованиям    |    |

|---+---------------+--+----+---------------+----|

|19.|Отсутствие     |  |40. |Соответствие   |    |

|   |разрушений     |  |    |норме          |    |

|   |рассеивателей  |  |    |светопропуска- |    |

|   |световых       |  |    |ния ветрового  |    |

|   |приборов       |  |    |стекла,        |    |

|   |               |  |    |передних       |    |

|   |               |  |    |боковых стекол |    |

|   |               |  |    |и стекол       |    |

|   |               |  |    |передних дверей|    |

|---+---------------+--+----+---------------+----|

|20.|Работоспособ-  |  |41. |Отсутствие     |    |

|   |ность и режим  |  |    |трещин на      |    |

|   |работы сигналов|  |    |ветровом стекле|    |

|   |торможения     |  |    |в зоне очистки |    |

|   |               |  |    |водительского  |    |

|   |               |  |    |стеклоочистите-|    |

|   |               |  |    |ля             |    |

|---+---------------+--+----+---------------+----|

|21.|Соответствие   |  |42. |Работоспособ-  |    |

|   |углов          |  |    |ность замков   |    |

|   |регулировки и  |  |    |дверей кузова, |    |

|   |силы света фар |  |    |кабины,        |    |

|   |установленным  |  |    |механизмов     |    |

|   |требованиям    |  |    |регулировки и  |    |

|   |               |  |    |фиксирующих    |    |

|   |               |  |    |устройств      |    |

|   |               |  |    |сидений,       |    |

|   |               |  |    |устройства     |    |

|   |               |  |    |обогрева и     |    |

|   |               |  |    |обдува         |    |

|   |               |  |    |ветрового      |    |

|   |               |  |    |стекла,        |    |

|   |               |  |    |противоугонного|    |

|   |               |  |    |устройства     |    |

+------------------------------------------------+

"Оборотная сторона"

+----------------------------------------------------------------------+

|                     Результаты диагностирования                      |

|----------------------------------------------------------------------|

|     Параметры, по которым установлено несоответствие      |  Пункт   |

|-----------------------------------------------------------|диагности-|

|Нижняя |Резуль- |Верхняя|      Наименование параметра      |  ческой  |

|граница|  тат   |граница|                                  |  карты   |

|       |проверки|       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-------+--------+-------+----------------------------------|          |

|       |        |       |                                  |          |

|-----------------------------------------------------------|          |

|                 Невыполненные требования                  |          |

|-----------------------------------------------------------|          |

|    Предмет    |  Содержание невыполненного требования (с  |          |

|проверки (узел,|     указанием нормативного источника)     |          |

|    деталь,    |                                           |          |

|   агрегат)    |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------|          |

|               |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------|          |

|               |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------|          |

|               |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------|          |

|               |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------+----------|

|               |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------+----------|

|               |                                           |          |

|---------------+-------------------------------------------+----------|

|               |                                           |          |

|----------------------------------------------------------------------|

|Примечания:                                                           |

|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |

+----------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------+

|Данные транспортного средства                                         |

|----------------------------------------------------------------------|

|Масса без нагрузки            |Разрешенная максимальная масса         |

|------------------------------+---------------------------------------|

|Тип топлива                   |Пробег ТС                              |

|------------------------------+---------------------------------------|

|Тип тормозной системы         |                                       |

|------------------------------|                                       |

|Марка шин                     |                                       |

|----------------------------------------------------------------------|

|Заключение о соответствии или         |                               |

|несоответствии автобуса обязательным  |                               |

|требованиям безопасности транспортных |+-----------+ +--------------+ |

|средств (подтверждающее или не        ||соответст- | |      не      | |

|подтверждающее его допуск к участию в ||   вует    | |соответствует | |

|дорожном движении) Results of the     ||  Passed   | |    Failed    | |

|roadworthiness inspection             |+-----------+ +--------------+ |

+----------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------+

|Пункты   диагностической    карты,    требующие|                      |

|повторной проверки                             |                      |

|-----------------------------------------------|                      |

|                                               |                      |

|-----------------------------------------------|                      |

|                                               |                      |

|-----------------------------------------------|                      |

|                                               |                      |

+----------------------------------------------------------------------+

Дата   +--------------+            Повторный осмотр провести до

| || | | | | | |                _____________________

+--------------+                 (день, месяц, год)

ф.и.о. технического эксперта

Подпись

Signature

ф.и.о. сотрудника Госавтоинспекции

Подпись

Signature

------------------------------

* Нумерация строк соответствует нумерации требований, предъявляемых

при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных

категорий, указанных в приложении N 1 к Правилам проведения технического

осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении

технического осмотра транспортных средств".